ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

160014, г.Вологда, ул.Самойло, д. 13-30; тел. +7(981)5065095, +79115033710; e-mail: TP-systems@yandex.ru

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕВЯТИНСКОЕ

ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ЗЕМЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 35:01:0304016:2861, РАСПОЛОЖЕННОМУ В ПОСЕЛКЕ ДЕПО

Материалы по обоснованию

2024

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ:

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

I. Текстовая часть

II. Графическая часть

| № п/п | Наименование карты | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения |  |
| 2 | Карта функциональных зон |  |
| 3 | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения |  |

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

I. Текстовая часть

II. Графическая часть

| № п/п | Наименование карты | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 4 | Материалы по обоснованию генерального плана в виде карт |  |

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

1.	Общие сведения	4

2.	Генеральный план сельского поселения Девятинское Вытегорского муниципального района Вологодской области применительно к земельному участку с кадастровым номером 35:01:0304016:2861, расположенному в поселке Депо	4

I.	СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, О РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ	7

II.	АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	8

2.1. Климатическая характеристика	8

2.1. Территории объектов культурного наследия	9

2.2. Особо охраняемые природные территории	9

2.3. Зоны с особыми условиями использования территорий	9

2.4. Транспортная инфраструктура	11

2.5. Полезные ископаемые	11

2.6. Население	11

2.7. Жилищный фонд	11

2.8. Планируемое развитие учреждений, организаций и предприятий обслуживания	12

2.9. Инженерная инфраструктура	13

III.	ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	17

3.1. Объекты местного значения поселения в области транспортной инфраструктуры	17

3.2. Объекты местного значения поселения в области инженерной инфраструктуры	18

3.3. Объекты местного значения поселения в области физической культуры и спорта	19

IV.	СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА	20

V.	СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	20

VI. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	21

6.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного	21

характера	21

6.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера	22

6.3. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	24

6.4  Силы и средства предупреждения и ликвидации ЧС	27

VII.	ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ИХ ГРАНИЦ	28

# ВВЕДЕНИЕ

## Общие сведения

Земельный участок с кадастровым номером 35:01:0304016:2861, площадью 45597 кв.м, вид разрешенного использования - «складские площадки», категория земель – «земли населённых пунктов», расположен в восточной части населенного пункта поселок Депо сельского поселения Девятинское Вытегорского муниципального района Вологодской области.

Сельское поселение Девятинское занимает территорию в северо-восточной  части района, в состав сельского поселения входят 14 населенных пунктов, административным центром поселения является село Девятины, в 23 км от районного центра города Вытегра.

Сельское поселение Девятинское имеет общие границы со следующими муниципальными образованиями и областями:

- на севере – с сельским поселением Андомским Вытегорского района;

- на востоке – с муниципальным образованием "Каргопольский муниципальный район" Арангельской области;

- на юго-востоке – с сельским поселением Кемским Вытегорского района;

- на юге – с сельскими поселениями Анненское и  Алмозерское Вытегорского района;

- на западе– с сельским поселением Анхимовское Вытегорского района.

Поселок Депо расположен на трассе А119. Расстояние по автодороге до районного центра Вытегры — 26 км, до центра муниципального образования села Девятины — 3 км. Ближайшие населённые пункты — Белый Ручей, Бродовская, Великий Двор.

| 1 | Наименование муниципального образования | Вытегорский муниципальный район |
| --- | --- | --- |
| Население |  |  |
| 1 | Численность населения поселка на 2024 год | 2434 чел |
| Территория |  |  |
| 2 | Площадь поселка в существующих границах | 4,6 га |

## Генеральный план сельского поселения Девятинское Вытегорского муниципального района Вологодской области применительно к земельному участку с кадастровым номером 35:01:0304016:2861, расположенному в поселке Депо

Генеральный план сельского поселения Девятинское Вытегорского муниципального района Вологодской области применительно к земельному участку с кадастровым номером 35:01:0304016:2861, расположенному в поселке Депо (далее – генеральный план) является документом территориального планирования.

Генеральный план разработан с выделением первой очереди до 2029 года и второй очереди до 2044 года.

Генеральный план содержит:

- положение о территориальном планировании;

- карту планируемого размещения объектов местного значения;

- карту границ населенных пунктов;

- карту функциональных зон;

- материалы по обоснованию генерального плана в виде карт.

Положение о территориальном планировании, содержащееся в генеральном плане, включает в себя:

1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

На картах отображаются:

1) планируемые для размещения объекты местного значения поселения, относящиеся к следующим областям:

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

б) автомобильные дороги местного значения;

в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов в случае подготовки генерального плана городского округа;

г) иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения, городского округа;

2) границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения или городского округа;

3) границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов) и местоположения линейных объектов федерального значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов местного значения.

Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме содержат:

сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения;

обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, городского округа на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности;

оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий;

утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования;

сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения.

Материалы по обоснованию генерального плана в виде карт отображают:

1) границы поселения, городского округа;

2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа;

3) местоположение существующих и строящихся объектов местного значения поселения, городского округа;

4) особые экономические зоны;

5) особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значения;

6) территории объектов культурного наследия;

6.1) территории исторических поселений федерального значения, территории исторических поселений регионального значения, границы которых утверждены в порядке, предусмотренном статьей 59 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";

7) зоны с особыми условиями использования территорий;

8) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

8.1) границы лесничеств;

9) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения поселения, городского округа или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района.

Решения настоящего генерального плана по размещению объектов местного значения поселения учитываются при разработке проектов планировки и межевания на территории поселения.

# СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, О РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

- Схема территориального планирования Вологодской области, утвержденная Постановлением Правительства ВО № 1224 от 03.10.2022 О внесении изменений в постановление Правительства области от 12 мая 2009 №750;

- Стратегия социально-экономического развития Вытегорского муниципального района на период до 2030 года, утвержденная решением Представительного Собрания Вытегорского муниципального района от 27 декабря 2018 № 173;

- Постановление совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 29 июня 2016 года  № 443-СФ «О государственной поддержке социально-экономического развития Вологодской области»;

- Стратегия социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года, утвержденная Постановлением Правительства Вологодской области от 17 октября 2016 № 920.

# АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

## 2.1. Климатическая характеристика

Климат

Климат сельского поселения Девятинское - умеренно-континентальный с холодной продолжительной зимой и умеренно теплым летом. Близость морей Северного Ледовитого и Атлантического океанов оказывает на климат Вытегорского района существенное влияние.

Средняя годовая температура воздуха составляет 3,2°С. Самый холодный месяц - январь, его средняя температура -10,7°С. В июле, самом теплом месяце, температура достигает +17,3°С градусов. Континентальный воздух, который приходит с востока и юго-востока, обуславливает жаркую погоду летом и морозную зимой.

| №№ п/п | Параметры | Показатели |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Климатические параметры холодного периода года |  |
| 1. | Температура воздуха наиболее холодных суток, С, обеспеченностью 0,98 0,92 | -40 -37 |
| 2. | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, С, обеспеченностью 0,98 0,92 | -35 -32 |
| 3. | Температура воздуха, С, обеспеченностью 0,94 | -17 |
| 4. | Абсолютная минимальная температура, С, | -49 |
| 5. | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, С, | 8,2 |
| 6. | Продолжительность (сут.) и средняя температура воздуха (С) периода со средней суточной температурой воздуха  0С, | 156 -6,8 |
|  |  8С, | 228 -3,4 |
|  |  10С, | 248 -2,4 |
| 7. | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % | 84 |
| 8. | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час. наиболее холодного месяца, % | 83 |
| 9. | Количество осадков за ноябрь-март, мм | 221 |
| 10. | Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль | ЮВ |
| 11. | Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с | 3,5 |
| 12. | Средняя скорость ветра, м/с за период со средней суточной температурой воздуха 8С, | 2,9 |
|  | П. Климатические параметры теплого периода года |  |
| 13. | Барометрическое давление, гПа | 1007 |
| 14. | Температура воздуха, С, обеспеченностью 0,95 0,98 | 21 25 |
| 15. | Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, С | 23,2 |
| 16. | Абсолютная максимальная температура воздуха, С | 36 |
| 17. | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, С | 10,9 |
| 18. | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % | 74 |
| 19. | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час. наиболее теплого месяца, % | 59 |
| 20. | Количество осадков за апрель-октябрь, мм | 458 |
| 21. | Суточный максимум осадков, мм | 95 |
| 22. | Преобладающее направление ветра за июнь-август | З |
| 23. | Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 0,0 |

Средняя месячная и годовая температура воздуха, С

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| -10,7 | -9,6 | -3,9 | 2,7 | 9,5 | 14,4 | 17,3 | 15,0 | 9,7 | 3,7 | -2,3 | -7,1 | 3,2 |

Выводы:

климатические условия сельского поселения не вызывают ограничений для хозяйственного освоения территории и строительства;

климатические условия территории ограниченно благоприятны для развития рекреации;

при размещении объектов гражданского строительства, промышленности и иных источников загрязнения окружающей среды необходимо учитывать розу ветров, более детально проанализировать рассеивающие способности атмосферы (температурные инверсии, туманы и др.), негативное влияние погодных явлений (сильные ветра, метели, и др.).

## 2.1. Территории объектов культурного наследия

Объекты культурного наследия на территории земельного участка с кадастровым номером 35:01:0304016:2861 отсутствуют.

## 2.2. Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории на территории земельного участка с кадастровым номером 35:01:0304016:2861 отсутствуют.

## 2.3. Зоны с особыми условиями использования территорий

На территории земельного участка с кадастровым номером 35:01:0304016:2861 находятся следующие зоны с особыми условиями использования:

- Охранная зона объекта: «Электросетевой комплекс ПС 35/10 кВ Белоручейская» (ВЛ-10кВ Янишево) – 10м (реестровый номер 35:01-6.659);

- Охранная зона объекта: «Электросетевой комплекс ПС 35/10 кВ Белоручейская» (ВЛ-10кВ Аэропорт) – 10м (реестровый номер 35:01-6.443);

- Охранная зона объекта: «Электросетевой комплекс ПС 35/10 кВ Белоручейская» (ВЛ-10кВ УЖД)» - 10м (реестровый номер 35:01-6.552).

(приложение 1 к Постановлению № 160 от 24.02.2009г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (с изменениями на 17 мая 2016 года);

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются в соответствии с Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

В границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства на территории участка не допускается:

- размещать любые объекты и предметы (материалы) созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

- размещать свалки;

-производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

-складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче- смазочных, материалов;

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ;

-использовать (запускать) любые летательные аппараты.

Допускается (при письменном решении о согласовании сетевых организаций):

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

- горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

- посадка и вырубка деревьев и кустарников;

- землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы,

- проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

- при совпадении (пересечении) охранной зоны с полосой отвода и (или) охранной зоной железных дорог, полосой отвода и (или) придорожной полосой автомобильных дорог, охранными зонами трубопроводов, линий связи и других объектов проведение работ, связанных с эксплуатацией этих объектов, на совпадающих участках территорий осуществляется заинтересованными лицами по согласованию в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующим порядок установления и использования охранных зон, придорожных зон, полос отвода соответствующих объектов с обязательным заключением соглашения о взаимодействии в случае возникновения аварии;

- доступ к объектам электросетевого хозяйства для их эксплуатации и плановых (регламентных) работ (с предварительным уведомлением собственников земельных участков);

- проведение работ по предотвращению или ликвидации аварий, а также их последствий на объектах электросетевого хозяйства;

- обязательная вырубка и опиловка деревьев и кустарников в пределах минимально допустимых расстояний до их крон, а также вырубка деревьев, угрожающих падением (осуществляется сетевой организацией).

## 2.4. Транспортная инфраструктура

На территории земельного участка с кадастровым номером 35:01:0304016:2861 объекты транспортной инфраструктуры отсутствуют.

С восточной и южной сторон земельны участок ограничен улицей в жилой застройке.

Классификация существующей и проектируемой  улично-дорожной сети представлена ниже.

| № | Наименование | Классификация, согласно СП 42.13330.2016 |
| --- | --- | --- |
| Существующие улицы и дороги |  |  |
| 1 | Улицы в жилой застройке | Улица в жилой застройке |
| Проектируемые улицы и дороги |  |  |
| 1 | Улица №1 | Улица в жилой застройке |
| 2 | Улица №2 | Улица в жилой застройке |
| 3 | Улица №3 | Улица в жилой застройке |
| 4 | Улица №4 | Улица в жилой застройке |
| 5 | Улица №5 | Улица в жилой застройке |

## 2.5. Полезные ископаемые

Участки недр местного значения, предоставленные в пользование на основании лицензии на пользование недрами, на территории земельного участка с кадастровым номером 35:01:0304016:2861 отсутствуют.

## 2.6. Население

По данным на 1 ноября 2024 года, численность населения посёлка Депо Вытегорского района Вологодской области составляет 2 434 человека.

Данным проектом предлагается отнесение земельного участка с кадастровым номером 35:01:0304016:2861, площадью 45597 кв.м, к функциональной зоне – «жилые зоны», а также строительство на земельном участке блокированных домов.

Существующая застройка на земельном участке отсутствует.

Размер земельного участка для размещения блокированного жилого дома – от 100 до 600 кв.м, проектом предусматривается 56 проектируемых блокированных домов.

В связи с этим, планируется увеличение численности населения.

При коэффициенте семейственности 2,43 чел. (по Вологодской области) – население населенного пункта вырастет на 136 человек.

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. | Этажность | Материал стен | Кол-во квартир | Численность. чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектируемый жилой фонд |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Блокированный жилой дом | 56 | 1-3 | по проекту | 56 | 136 |

## 2.7. Жилищный фонд

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. | Этажность | Материал стен | Кол-во квартир | Площадь жилого фонда, кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Блокированная жилая застройка |  |  |  |  |  |  |
| Проектируемый жилой фонд |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Блокированный жилой дом | 56 | 1-3 | по проекту | 56 | 5600 |
|  | Итого | 56 |  |  |  | 5600 |

## 2.8. Планируемое развитие учреждений, организаций и предприятий обслуживания

В настоящее время на территории в границах земельного участка общественные и социальные объекты отсутствуют.

Норматив потребности на 1000 жителей (региональные нормативы градостроительного проектирования Вологодской области) в учреждениях образования, учреждениях здравоохранения, социального обеспечения, спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружениях,  предприятиях торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организациях и учреждения управления, кредитно-финансовых учреждениях и предприятиях связи приведен в таблице.

| № п/п | Наименование | Ед. изм | Норма на 1000 чел. | Требуется по нормам | Предусмотрено проектом |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | сущ. | проект. |  |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | место | 45 мест на 1000 чел. | 5 | - | - | Проектом предусматривается использование близлежащих образов ательных учреждений – Бюджетное дошкольное образовательное учреждение Вытегорского муниципального района "Белоручейский детский сад" |
| 2 | Средние общеобразовательные школы | место | 45 место на 1000 чел. | 6 | - | - | Проектом предусматривается использование близлежащих образов ательных учреждений – МБОУ "Белоручейская СОШ". |
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Амбулатории | объект | 1 объект на 2-10 тыс. человек обслуживаемого населения | 0 | - | - | Проектом предусматривается использование близл ежащих учреждений – «Белоручейская врачебная амбулатория». |
| 4 | Плоскостные спортивные сооружения | объект | 0,9 га на 1 тыс. жителей | 0,09 га | - | 0,2 га | Проектом предусматривается использование близл ежащих учреждений* |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Магазины прод. товаров | кв.м | 100 кв.м площади пола на 1 тыс. человек | 10,0 | - | - | Проектом предусматривается использование близлежащих предприятий. |
| 6 | Магазины непрод. товаров | кв.м | 180 кв.м площади пола на 1 тыс. человек | 18,0 | - |  |  |
| * На территории п. Депо расположены спортивные залы общего пользования и спортивные сооружения (стадионы, спортивные площадки): -Стадион; поселок Депо; 162940, Вологодская область, Вытегорский район, п.Депо, ул.Спортивная. - Плавательный бассейн «Белоручейский»; поселок Депо; 162940, Вологодская область, Вытегорский район, п.Депо, Почтовый переулок, д.4а. - Спорткомплекс ФОК; поселок Депо; 162940, Вологодская область, Вытегорский район, п.Депо, ул.Спортивная, 15Б. - Ледовый корт; поселок Депо; 162940, Вологодская область, Вытегорский район, п.Депо, ул. Спортивная, 15Г. - Лыжная база; поселок Депо; 162940, Вологодская область, Вытегорский район, п.Депо, ул. Вологодский тракт, 2А. |  |  |  |  |  |  |  |

## 2.9. Инженерная инфраструктура

Электроснабжение

Электроснабжение потребителей сельского поселения осуществляется Вологодским филиалом ПАО «Россети Северо-Запад». Основным питающим центром является электрическая подстанция (ПС).

| № п/п | Наименование, местоположение | Напряжение, кВ | Кол-во и мощность трансформаторов, МВА | Резерв мощности, МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС 35/10 кВ «Белоручейская» | 35/10 | 2х4,0 | 2,6 |

Проектное решение

Расчет электрических нагрузок и выбор мощности трансформаторных подстанций приведен в таблице «Расчёт электрических нагрузок».

Подключение планируемых электрических нагрузок рекомендуется выполнить ЛЭП – 0,4 кВ от существующей трансформаторной подстанции.

Также необходимо предусмотреть наружное освещение проектируемых улиц и проездов.

Передача электрической мощности проектируемых потребителям осуществляется непосредственно от трансформаторных подстанций ТП-10(6)/0,4 кВ по кабельным распределительным электрическим сетям напряжением 0,4 кВ.

Тип проводов и сечение, марку опор уточнить на стадии рабочего проектирования.

На территории проекта планировки  находятся потребители электрической энергии, относящиеся в отношении обеспеченности надежности электроснабжения, в основном, к электроприемникам III категории.

При расчете электрических нагрузок учитывались требования ПУЭ (7 изд.), СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», РД34.20.185-95 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» с изменениями и дополнениями от 29.06.99 за №213 и «Рекомендаций по проектированию инженерного оборудования сельских населенных пунктов» часть 5.

Также для обеспечения надёжной работы электрооборудования потребителей предусматривается установка на вводе в здания:

-защитных устройств от импульсных перенапряжений,

-защитных устройств от временных перенапряжений и глубоких снижений напряжений,

-устройства защитного отключения.

В связи со значительным ростом электрических нагрузок должны быть предусмотрены следующие мероприятия:

- Строительство ЛЭП - 0,4 кВ.

Основные показатели инженерных сетей*

| № п/п | Наименование | Существ. положение | Проектируемая добавочная мощность, кВА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая расчетная нагрузка (кВ) (проект) | 260,0 | 194,5 |

Ведомость сооружений

| № п/п | Наименование | Длина, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | ЛЭП- 0,4 кВ | 730,0 |

*На последующих стадиях проектирования (стадии “П” и “Р”) мощности и нагрузки могут уточняться.

Расчёт электрических нагрузок

| № п/п | Наименование Потребителя | Типовой проект | Кол-во зданий или помещений | Кол-во квартир | Расчетная нагрузка на вводе потребит. Квт | Коэффициент несовпадения максимумов | Нагрузка с учетом коэффициента максим. Квт | Коэф. мощ- ности | Полная нагрузка на вводе потребит. Кв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Очередь | Очередь | Очередь | Очередь | Очередь |  | Очередь |
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Cos | 1 |
| КТП №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Блокированная жилая застройка | Инд.проект | 56 | 56 | 280,0 | 1 | 280,0 | 0,96 | 291,7 |
|  | Наружное освещение |  |  |  | 5,0 | 0,5 | 2,5 | 0,85 | 2,94 |
|  | Итого : |  |  |  |  |  |  |  | 294,6 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5 % |  |  |  |  |  |  |  | 14,7 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  | 312,3 |
|  | Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА |  |  |  |  |  |  |  | 1х400 |

Водоснабжение

В п. Депо организовано централизованное водоснабжение.

Проектом предусматривается централизованное водоснабжение проектируемой застройки.

Расчетные расходы воды приняты укрупнено, с учетом объемов водопотребления и могут уточняться последующих стадиях проектирования (стадии “П” и “Р”).

Расчётные показатели водопотребления и  водоотведения

| №п/п |  | Наименование потребителя |  | Ед. изм. |  | Кол во |  | Водопотребление |  |  |  | Водоотведение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Норма потр. л/сут |  | Суточ. расход м3/сут |  | Норма отвед. л/сут. |  | Суточ. расход м3/сут. |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| Проектируемая застройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Блокированная жилая застройка (56 домов) |  | чел |  | 136 |  | 180 |  | 2,4 |  | 180 |  | 2,4 |  |
|  | Полив территории (56 домов) |  | чел |  | 136 |  | 50 |  | 0,7 |  |  |  |  |  |
|  | Непредвиденные потребители по ПП |  | % |  | 10 |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 3,4 |  |  |  | 2,4 |  |
| ** может уточняться при разработке проектной документации (стадии “П” и “Р”) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Противопожарные мероприятия

Расчётное количество одновременных пожаров – 1.

Расходы воды на наружное пожаротушение:

10 л/с  в жилой зоне (СП 8.13130);

2 х 2,5 л/с – на внутреннее пожаротушение жилых и общественных зданий объёмом от 5 до 10 тыс. куб. м (табл. № 7.1 СП 10.13130).

Пожарная безопасность в поселении обеспечена пожарными водоемами и прудами, список приведен в таблице.

Места забора воды для устранения пожара

| Источник забора, тип пожарного водоема | Место забора воды |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Пожарный водоем | п. Депо, ул. Пушкина, д.8 |
| Подъезд к открытому (естественному) пожарному источнику | п. Депо, ул. Тяпуги |

Ведомость сооружений

| № п/п | Наименование | Длина, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сети водоснабжения | 782,0 |

*На последующих стадиях проектирования (стадии “П” и “Р”) мощности и нагрузки могут уточняться.

Водоотведение

Централизованный сбор и отвод сточных вод на очистные сооружения канализации осуществляется в п. Депо.

| № п/п | Поселение, населенный пункт, адрес | Материал труб, диаметр, протяженность | Характеристики КНС, насос м3/час, напор – м, мощность кВт | Износ, % Загрузка | Очистные сооружения, мощность м3/сут, способ очистки состав очистных | Возможность расширения очистных сооружений | Балансо-держатель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Депо | Чугун, 200 мм | данных нет | данных нет | 40 м3/сут, биологическая очистка | нет | Вытегорский МР |  |

Отведение сточных вод от жилых зданий проектируемой территории предусматривается в накопители (септики и выгребы). Далее сточные воды вывозятся в места, согласованные с местными органами надзора.

Накопители сточных вод выполняются в виде колодцев. Накопитель изготовляется из железобетонных колец или цельносварной из металлического листа. Сверху снабжается утепленной крышкой с термоизолирующей прослойкой из минеральной ваты или пенопласта, по контуру рекомендуется изолировать утеплителем. Рабочий объем накопителя должен быть не менее двухнедельного расхода сточных вод. К накопителю должна быть предусмотрена возможность подъезда ассенизационной машины.

В качестве технических решений предлагается использовать для групп домов модульные очистные станции ККВ.

Отведение дождевых сточных вод выполняется раздельно с бытовыми сточными водами – открытой сетью, кюветов и канав вдоль улиц и дорог.

Станции биологической очистки ККВ

Установка водоочистки хозяйственно-бытовых стоков ККВ состоит из моноблоков или контейнеров-модулей, образующих: блок механической водоочистки. Блок емкостей с доочисткой и вспомогательных помещений.

Технология сочетает анаэробно-аэробные процессы, использование взвешенного и прикрепленного биоценозов, биосорбцию и фильтрацию.

Теплоснабжение

На территории населенного пункта имеется централизованное теплоснабжение.

Принятые проектные решения обеспечивают бесперебойное и безопасное
теплоснабжение и возможность оперативного ремонта систем теплоснабжения.

Для проектируемой жилой застройки предусмотрены системы индивидуального отопления и горячего водоснабжения.

Расчётные тепловые нагрузки

| № п/п | Наименование |  | Един. измер. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а). | Всего |  |  |  | чел. |  |  |  | 136 |  |
| 2. | Обеспеченность жилым фондом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а). | Всего |  |  |  | м2 |  |  |  | 5600 |  |
| 2. |  | Расчётные тепловые потоки на теплоснабжение жилых зданий: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а). |  | Максимальный на отопление: |  |  |  | (МВт) |  |  |  | 0,93 |
| б). |  | Максимальный на гор.водоснабжение: |  |  |  | (МВт) |  |  |  | 0,15 |
|  |  | Итого Qобщ=Qот+Qгв |  | (МВт) |  |  |  |  |  | 1,08 |

Ведомость сооружений

| № п/п | Наименование | Длина, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сети теплоснабжения | 850,0 |

*На последующих стадиях проектирования (стадии “П” и “Р”) мощности и нагрузки могут уточняться.

Газоснабжение

Централизованное газоснабжение отсутствует. Население снабжается баллонным газом для целей пищеприготовления.

# ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

### 3.1. Объекты местного значения поселения в области транспортной инфраструктуры

Перечень планируемых объектов местного значения в транспортной инфраструктуры и информация о них приведена в таблице 3.1.1.

Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий – улучшение качества улично-дорожной сети и пешеходной доступности.

Объекты местного значения поселения в области транспортной инфраструктуры

Таблица 3.1.1.

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (населенный пункт), адрес | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов местного значения | Сведения о документах территориального планирования, программах социально-экономического развития, в которых задействован объект местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I очередь |  |  |  |  |  |
| 1 | Улица в жилой застройке №1 (строительство) | п. Депо, Земельный участок 35:01:0304016:2861 | Улица в жилой застройке, Усовершенствованный вид покрытия, Установление зон с особыми условиями использования территорий – не требуется | Согласно разрабатываемой документации по планировке территории и проектной документации на строительство объекта | Предложение настоящего проекта |
| 2 | Улица в жилой застройке №2 (строительство) | п. Депо, Земельный участок 35:01:0304016:2861 | Улица в жилой застройке, Усовершенствованный вид покрытия, Установление зон с особыми условиями использования территорий – не требуется | Согласно разрабатываемой документации по планировке территории и проектной документации на строительство объекта | Предложение настоящего проекта |
| 3 | Улица в жилой застройке №3 (строительство) | п. Депо, Земельный участок 35:01:0304016:2861 | Улица в жилой застройке, Усовершенствованный вид покрытия, Установление зон с особыми условиями использования территорий – нге требуется | Согласно разрабатываемой документации по планировке территории и проектной документации на строительство объекта | Предложение настоящего проекта |
| 4 | Улица в жилой застройке №4 (строительство) | п. Депо, Земельный участок 35:01:0304016:2861 | Улица в жилой застройке, Усовершенствованный вид покрытия, Установление зон с особыми условиями использования территорий – не требуется | Согласно разрабатываемой документации по планировке территории и проектной документации на строительство объекта | Предложение настоящего проекта |
| 5 | Улица в жилой застройке №5 (строительство) | п. Депо, Земельный участок 35:01:0304016:2861 | Улица в жилой застройке, Усовершенствованный вид покрытия, Установление зон с особыми условиями использования территорий – не требуется | Согласно разрабатываемой документации по планировке территории и проектной документации на строительство объекта | Предложение настоящего проекта |

.

### 3.2. Объекты местного значения поселения в области инженерной инфраструктуры

Перечень планируемых объектов местного значения в инженерной инфраструктуры и информация о них приведена в таблице 3.2.1.

Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий – обеспечение планируемой жилой застройки инженерной инфраструктурой.

Объекты местного значения поселения в области инженерной инфраструктуры

Таблица 3.2.1.

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (населенный пункт), адрес | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов местного значения | Сведения о документах территориального планирования, программах социально-экономического развития, в которых задействован объект местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I очередь |  |  |  |  |  |
| 1 | Сети теплоснабжения (строительство) | п. Депо, Земельный участок 35:01:0304016:2861 | Характеристики уточняются проектной документацией. Охранная зона – 2м | Согласно разрабатываемой документации по планировке территории и проектной документации на строительство объекта | Предложение настоящего проекта |
| 2 | ВЛ-0,4 кВ (строительство) | п. Депо, Земельный участок 35:01:0304016:2861 | Характеристики уточняются проектной документацией. Охранная зона – 2м | Согласно разрабатываемой документации по планировке территории и проектной документации на строительство объекта | Предложение настоящего проекта |
| 3 | ВЛ-10 кВ (строительство) | п. Депо, Земельный участок 35:01:0304016:2861 | Характеристики уточняются проектной документацией. Охранная зона – 2м | Согласно разрабатываемой документации по планировке территории и проектной документации на строительство объекта | Предложение настоящего проекта |
| 4 | Сети водоснабжение (строительство) | п. Депо, Земельный участок 35:01:0304016:2861 | Характеристики уточняются проектной документацией. Охранная зона – 3м | Согласно разрабатываемой документации по планировке территории и проектной документации на строительство объекта | Предложение настоящего проекта |

# СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Объекты местного значения района на территории земельного участка с кадастровым номером 35:01:0304016:2861 отсутствуют.

# СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Объекты федерального значения, регионального значения на территории земельного участка с кадастровым номером 35:01:0304016:2861 отсутствуют.

# VI. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

## 6.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного

## характера

Номенклатура возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера приведена  согласно ГОСТ Р 22.0.06-95 “Источники природных ЧС. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий” и ГОСТ Р 22.0.11-99 “Предупреждение природных ЧС. Термины и определения”, главой 11 “Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов” утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 №244.

Чрезвычайные ситуации природного характера

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.03-95 "Природные чрезвычайные ситуации" в качестве источника природной чрезвычайной ситуации выступает опасное природное явление или процесс - событие природного происхождения, которое по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности может вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду.

Все природные явления можно разделить на две группы: продолжительно действующие слабоинтенсивные и происходящие в случайные моменты, отсюда разная приспособленность к ним у населения. Стихийные природные бедствия, как правило, имеют неожиданный для человека характер, что не позволяет значительно уменьшать вызываемый ими материальный ущерб путем проведением превентивных мероприятий.

Стихийное бедствие - результат взаимодействия опасного природного явления с антропосферой, трудно или вовсе непредсказуемый, сопровождающийся многочисленными жертвами, значительным материальным ущербом и другими тяжелыми последствиями.

Природное явление - это результат протекания природных процессов.

Наиболее вероятным источником ЧС природного характера могут являться паводки 1% и 5% подтопления, которые могут затронуть территорию населенного пункта.

Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера на территории приведены в таблице 6.1.1.

Таблица 6.1.1.

| № п/п | Виды опасных явлений | Интенсивность | Средний период повторяемости | Район вероятных очагов возникновения ЧС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сильный ветер | Скорость при порывах 25 м/сек | Ежегодно | На всей территории |
| 2 | Продолжительный дождь (ливень) | 120 мм и более за 12 часов и менее | Ежегодно | На всей территории |
| 3 | Гроза |  | Ежегодно | На всей территории |
| 4 | Град | размер 20 мм и более | 1 раз в 3-5 лет | На всей территории |
| 5 | Туман | видимость менее 100 м | 1 раз в 10 лет | На всей территории |
| 6 | Заморозок | снижение температуры на поверхности почвы до -3оС и ниже | 1 раз в 2 года | На всей территории |
| 8 | Гололед | Толщина отложения 20 мм и более с любой продолжительностью | 1 раз в 3-5 лет | На всей территории |
| 9 | Сильный мороз | Минимальная температура -45 и ниже | 1 раз в 25 лет | На всей территории |
| 10 | Высокие уровни воды |  | 1 раз в 2-3 года (май-июнь) | На всей территории |
| 11 | Чрезвычайная пожарная опасность |  | 1 раз в 5-10 лет | На всей территории |
| 12 | Природный пожары | Площадью менее 20 га | Ежегодно | На всей территории |

Геокриологические процессы на территории отсутствуют.

Категория сложности природных условий на территории поселения незначительна.

Риск возникновения опасных природных процессов, связанных с обрушением зданий и сооружений по результатам ведения мониторинга маловероятен.

Для минимизации ущерба причиняемого неблагоприятными гидрометеорологическими явлениями проектом определены следующие организационные мероприятия:

-	контроль над состоянием и своевременным восстановлением деятельности жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения, ремонтом инженерных коммуникаций, линий электропередач и связи;

-	обеспечение нормального функционирования транспортных путей: контроль за организацией ветрозащиты путей сообщения и наземных инженерно-коммуникационных систем от ветров южной четверти, подсыпка песка на проезжие части для предотвращения дорожно-транспортных происшествий происходящих вследствие гололеда;

-	расчистка русел паводкоопасных рек, вынос жилых, складских и хозяйственных построек из зоны затопления, реконструкция мостов, подсыпка территории, укрепление высоких берегов.

## 6.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

6.2.1. Аварии на транспорте

Перевозка опасных грузов автомобильным транспортом

1.Транспортные аварии (катастрофы) - крупные автомобильные катастрофы (дорожно-транспортные происшествия, в которых пострадало более 4 человек).

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий в поселении являются:

- нарушение правил дорожного движения;

- неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках;

- недостаточное освещение дорог;

- качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой и др. факторы.

Опасные вещества по территории не провозятся.

6.2.2. Аварии на взрывопожароопасных объектах

К числу взрыво- и пожароопасных объектов (ВПО) относятся предприятия и объекты производящие, использующие, хранящие или транспортирующие горючие и взрывоопасные вещества.

Взрувопожароопасные объекты на территории отсутствуют.

6.2.3. Риски ЧС биолого-социального характера

Источниками ЧС биолого-социального характера могут быть биологически опасные объекты.

Снижение опасности захоронений может быть достигнуто путем исключения или ограничения действия факторов социального риска, а именно, информирования населения о специфической (вакцинация животных и людей) и неспецифической профилактике: недопустимости выпаса скота, размещения рекреационных зон, водозаборов, жилой застройки, проведения строительных и земляных работ вблизи захоронений.

Инфекционные и паразитарные заболевания человека и сельскохозяйственных животных:

-    туляремия;

-    бешенство;

-    сальмонеллез;

-    эхинококкоз;

-    альвеококкоз;

-    лептоспироз;

-    отравление людей;

-    трихинеллез.

В результате повышенной загрязненности атмосферного воздуха, низкого качества питьевой воды, неполноценного питания, низкого уровня жизни части населения, неэффективности санитарно-технических установок, несвоевременного проведения профилактических мероприятий прогнозируется возможность заражения населения некоторыми  инфекционным заболеваниями.

В связи с ростом количества человек выезжающих  из населенного пункта  за границу (на  отдых, на  работу и  др.), возможен "ввоз" в город экзотических вирусов. Возможны случаи единичного заболевания жителей города указанными  болезнями в летне-осенний период.

Проведение профилактических мероприятий по недопущению развития эпидемий в настоящее время затруднено отсутствием достаточного количества антибиотиков, вакцины и средств на их приобретение.

Ежегодно в период с декабря по март в городе бывает опасность  возникновения  эпидемии гриппа, что вынуждает прекращать доступ посетителей в стационарные лечебные учреждения для посещения стационарных больных, а также закрывать детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы и отменять массовые мероприятия (закрытие школ и отмена массовых мероприятий происходит при большом превышении порога эпидемиологического заболевания).

Для защиты и предотвращения распространения инфекционных заболеваний и ликвидации зон заражения и очагов поражения устанавливаются режимы защиты: карантин и обсервация.

В зонах карантина и обсервации с самого начала их образования проводят мероприятия по обеззараживанию (дезинфекции), дезинсекция и дератизация (уничтожение насекомых и грызунов).

Возможные источники чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории отсутствуют.

6.2.4. Аварии на системах жизнеобеспечения

Аварии на системах жизнеобеспечения: теплоснабжения, электроснабжения,водоснабжения приводят к нарушению жизнедеятельности населения.

Риски возникновения ЧС на системах жизнеобеспечения необходимо минимизировать созданием устойчивой системы жизнеобеспечения населения для этого планируется выполнение ряда инженернотехнических мероприятий:

замена изношенных коммунально-энергетических сетей;

реконструкция трансформаторных подстанций;

организация сплошных ограждений зон строгого режима на водозаборных сооружениях;

перевод воздушных линий электропередач на кабельные и тд.

## 6.3. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз. Значительная часть этих мероприятий проводится в рамках инженерной, радиационной, химической, медицинской, медико-биологической и противопожарной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:

  - мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

  - рациональное размещение производительных сил по территории с учетом природной и техногенной безопасности;

  - предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов путем систематического снижения их накапливающегося разрушительного потенциала;

  - предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования;

  - разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;

  - подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;

  - декларирование промышленной безопасности;

  - лицензирование деятельности опасных производственных объектов;

  - страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;

  - проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;

  - государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности;

  - информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;

  - подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

В целях предупреждения и снижения последствий крупных аварий, катастроф и стихийных бедствий звеном территориальной подсистемы предусматривается:

- совершенствование системы оповещения и связи в чрезвычайных ситуациях;

- поддержание в постоянной готовности защитных сооружений;

- герметизация или подготовка системы водоснабжения, наземных зданий и сооружений для укрытия населения, продуктов питания и фуража;

- организация постоянного экологического мониторинга;

- планирование эвакуационных мероприятий населения, с\х животных, продовольствия, материальных ценностей и фуража;

- поддержание в постоянной готовности аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций, учреждений сети наблюдения и лабораторного контроля;

- создание резерва финансовых и материальных средств, необходимых для предупреждения, снижения и ликвидации последствий крупных аварий, катастроф и стихийных бедствий;

- подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях;

- создание запасов дегазирующих материалов на объектах экономики;

- подготовка котельных к работе на резервном топливе и создание 3-х суточного запаса топлива;

- проведение АСДНР (Аварийно-спасательные и другие неотложные работы) силами и средствами организаций района, а также силами и средствами взаимодействующих органов управления территориальной подсистемы РСЧС Вологодской области и других ведомств.

К основным способам защиты населения в чрезвычайных ситуациях относятся:

  - инженерная защита,

  - радиационная и химическая защита,

  - медицинская защита,

  - эвакуация (вывод, временное отселение).

Инженерная защита достигается:

  - поддержанием готовности защитных сооружений;

  - созданием запаса материальных ресурсов для проведения герметизации помещений,

  - поддержанием в готовности звеньев по обслуживанию защитных сооружений и обучением населения о методах герметизации помещений.

Радиационная и химическая защита населения в случаях аварий на радиационно-химически опасных объектах достигается:

  - обеспеченностью населения средствами индивидуальной защиты (органов дыхания и кожи), приборами радиационной и химической разведки, дозиметрического контроля;

  - созданием сил и средств наблюдения за окружающей средой и лабораторного контроля, проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ и поддержанием их в готовности к действиям по предназначению;

  - обучением населения действиям в зонах радиационного и химического заражения;

  - созданием запасов дегазирующих и дезактивирующих веществ для проведения специальной обработки территорий и техники;

  - созданием предприятий банно-прачечного назначения (для санитарной обработки населения).

Медицинская защита населения в чрезвычайных ситуациях обеспечивается:

  - готовностью учреждений здравоохранения к оказанию первой медицинской и специализированной помощи пострадавшему населению в зонах чрезвычайных ситуаций;

  - поддержанием в постоянной готовности сил и средств территориального центра медицины катастроф и лечебных учреждений медицинской службы;

  - созданием запаса медикаментов и медицинского имущества.

В зависимости от времени и сроков проведения выделяются следующие варианты эвакуации населения: упреждающая (заблаговременная) и экстренная (безотлагательная).

В соответствии со СНиП 2.01.15-90 («Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов») в качестве основных противоэрозионных мероприятий следует предусматривать:

  - агролесомелиорацию (посев многолетних трав, посадка деревьев и кустарников);

  - закрепление грунтов;

  - удерживающие сооружения.

В соответствии со СНиП 2.01.15-90 («Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов») в качестве основных мероприятий от временного затопления следует предусматривать:

  - искусственное повышение поверхности территорий;

  - сооружение дамб обвалования.

Основные мероприятия по защите территории и населения от опасных метеорологических явлений и процессов:

  - защита от ветровых нагрузок. При строительстве зданий и сооружений необходимо предусматривать конструкции, способные принимать ветровые нагрузки при скорости ветра более 23 м/с;

  - защита от сильных морозов. Необходимо предусматривать теплоизоляцию помещений, коммуникаций тепло-, газо- и водоснабжения;

  - защита от атмосферных осадков, подтопления фундаментов. Необходимо предусматривать устройство водонепроницаемой отмостки по периметру зданий и планировку территории с уклонами в сторону ливневой канализации;

  - защита от прямых ударов молнии и заноса высокого потенциала. Необходимо предусматривать устройство систем молниезащиты и заземления, систем уравнивания потенциалов.

На объектах экономики основными превентивными мероприятиями по предупреждению чрезвычайных ситуаций и уменьшению их масштабов в случае возникновения, являются:

  - прогнозирование возможных чрезвычайных ситуаций, их масштаба, характера;

  - обеспечение защиты рабочих и служащих от возможных поражающих факторов, в том числе вторичных;

  - повышение прочности и устойчивости важнейших элементов объектов, совершенствование технологического процесса;

  - повышение устойчивости материально-технического снабжения;

  - повышение устойчивости управления, связи и оповещения;

  - разработка и осуществление мероприятий по уменьшению риска возникновения аварий и катастроф, а также вторичных факторов поражения;

  - создание страхового фонда конструкторской, технологической и эксплуатационной документации, обеспечение ее сохранности;

  - подготовка к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ, восстановлению нарушенного производства и систем жизнеобеспечения.

При химическом загрязнении необходимо:

  - оповещение об опасности химического загрязнения;

  - укрытие в защитных сооружениях (убежищах);

  - использование индивидуальных средств защиты (противогазов и средств защиты кожи);

  - применение антидотов и индивидуальных противохимических пакетов (ИПП);

  - соблюдение режимов поведения (защиты) на зараженной территории;

  - эвакуация людей из зоны заражения;

  - санитарная обработка людей, дегазация одежды, специальная обработка территории сооружений, транспорта, техники, имущества.

Для предупреждения возможных ЧС на пожаро-взрывоопасных объектах необходимо:

  - оснащение производственных объектов системами автоматического обнаружения и тушения пожара, в соответствии с требованиями нормативной документации;

  - очистка территории производственных объектов от разбросанных легковозгораемых материалов, малоценных сгораемых строений;

  - соблюдение противопожарных разрывов от зданий и строений; создание условий для маневра пожарных сил и средств в период тушения или локализации пожаров;

  - сооружение специальных противопожарных резервуаров с водой и искусственных водоемов;

  - повышение огнестойкости конструкций, создание специальных противопожарных преград.

## 6.4  Силы и средства предупреждения и ликвидации ЧС

Силы и средства муниципального звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования (МЗ ТП РСЧС) утверждаются постановлением главы муниципального образования.

МЗ ТП РСЧС осуществляет свою деятельность в целях выполнения задач, предусмотренных Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

К полномочиям МЗ ТП РСЧС относится:

- проведение эвакуационных мероприятий;

- остановка деятельности организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации;

- проведение аварийно-спасательных работ на объектах и территориях организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации;

- ограничение доступа людей в зону чрезвычайной ситуации;

- разбронирование в установленном порядке резервов материальных ресурсов материальных ценностей государственного материального резерва организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации;

- использование в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, средств связи и оповещения, транспортных средств и иного имущества организаций , находящиеся в зоне чрезвычайной ситуации;

- привлечение к проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций нештатных и общественных аварийно - спасательных формирований, а также спасателей, не входящих в состав указанных формирований, при наличии у них документов, подтверждающих их аттестацию на проведение аварийно-спасательных работ ;

- привлечение на добровольной основе населения к проведению неотложных работ, а также отдельных граждан, не являющихся спасателями, к проведению аварийно - спасательных работ;

- принятие других необходимых мер, обусловленных развитием чрезвычайных ситуаций и ходом работ по их ликвидации.

К силам и средствам МЗ ТП РСЧС поселения относятся силы и средства органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений, предназначенные и выделяемые (привлекаемые) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Пожарная безопасность обеспечивается пожарными водоемами и прудами.

Список мест забора воды для пожаротушения

| Источник забора | Место забора воды |
| --- | --- |
| Пожарный водоем | Вологодская область, Вытегорский район, п. Депо, ул. Пушкина, д.8 |
| Подъезд к открытому (естественному) пожарному источнику | Вологодская область, Вытегорский район, п. Депо, ул. Тяпуги |

# ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ИХ ГРАНИЦ

Границы населенного пункта настоящим проектом не изменяются.